Bst3.0 DNA聚合酶

【产品简介】

Bst3.0 DNA Polymerase 是在 Bst2.0 DNA Polymerase（DNA polymerase I from Geobacillus stearothermophilus）基础上进一步定向进化获得的新型等温扩增 DNA 聚合酶。

Bst3.0 具有极强的 DNA 聚合酶活性和链置换活性，无 3′→5′ 外切酶活性，能够在等温条件下实现快速、高效的 DNA 扩增。

与 Bst2.0 相比，Bst3.0 具有更高的扩增效率和更快的反应速度，特别适用于对扩增速度和检测灵敏度要求较高的 LAMP 等温扩增体系。

Bst3.0 尤其适合与特异性探针或 CRISPR 检测技术结合使用，例如 LAMP-探针、LAMP-RNase H2 以及 LAMP-CRISPR 等体系，可实现快速、高灵敏度和高特异性的核酸检测。

【产品信息】

| 序号 | 名称 | BST3-1600 | BST3-8000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bst3.0 DNA Polymerase (8 U/μl)* | 1600U | 8000U |
| 2 | Isothermal Amplification Buffer (10X) | 0.5mL | 0.5mL*6 |
| 3 | MgSO4 (100mM) | 0.5mL | 0.5mL*4 |
| *储存液：50 mM Tris-HCl，pH 8.0，50 mM KCl，0.1% Tween-20，0.1% Triton X-100，1 mM DTT，50% Glycerol. |  |  |  |  |

【储存条件】

-20℃保存。收到产品后，建议分装保存，避免反复冻融。

【单位定义】

一个活力单位即在 65°C条件下，30分钟内催化25 nmol dNTP的掺入反应成为酸不溶性物质所需的酶量。

【失活】

85°C，加热5分钟。

【需要但未提供的试剂】

1. Primer引物 （Primer在线设计软件 http://primerexplorer.jp/e/）

    - F1c: F1 complementary

    - FIP: Forward Inner Primer

    - LF: Forward loop primer

B1c: B1 complementary

BIP: Backward Inner Primer

BF: Backward loop primer

2. Probe探针或荧光染料（根据实验需要）

【建议反应体系】

- 按下表配制反应体系。

| 序号 | 名称 | 用量 | 终浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isothermal Amplification Buffer (10X) | 2.5 μL | 1X |
| 2 | MgSO4 (100mM) | 1.5 μL | 6mM+2mM in buffer=8mM final |
| 3 | dNTPs (10mM) | 3.5 μL | 1.4mM |
| 4 | Primers(10X)* | 2.5 μL | 1.6 µM FIP/BIP, 0.4 µM LF/LB, 0.2 µM F3/B3, |
| 5 | Bst3.0 (8 U/μl) | 1 μL | 0.32 U/µL |
| 6 | 模板 DNA | 1 μL | >10 copies or more |
| 7 | ddH2O | Up to 25 μL | - |
| *加样示例（以配制10X Primers混合液为例）：1. 引物储备液浓度：将FIP与BIP引物稀释至80 μM；将LF、LB、F3与B3引物稀释至20 μM。2. 加样体积：FIP、BIP、LF、LB 引物：各 0.5 μL；F3、B3 引物：各 0.25 μL。（引物亦可稀释为其他浓度，此时添加体积需根据反应体系中的终浓度要求进行相应计算。） |  |  |  |

- 65°C恒温孵育1 h，85℃加热10min后，可以在2%的琼脂糖凝胶上进行电泳分析；如果实验需要，可自行在反应体系中添加荧光染料，在荧光定量 PCR 仪每分钟读取一次荧光信号。

【注意事项】

- 试剂配制与试剂反应在不同区域进行，以免发生污染。

- 建议每次实验增加无模板阴性对照。

- 为了保证重复良好的结果，建议最后加入模板。

- 温控设备可以用金属浴，水浴锅或PCR仪。PCR仪确保关闭热盖，务必提前关闭热盖后运行控制热盖温度。某些品牌PCR仪开机后热盖会默认升温到105℃。建议运行几个循环，将热盖温度降至70℃以下。

- 对于容易产生非特异信号的项目，建议搭配AapCas12b蛋白（货号：CAS-12P-010）或BrCas12b 蛋白（货号：CAS-12R-010）或RNaseH2蛋白 (Cat.: RH2-250)提高特异性。